# OR CAD Capture使用的一般流程

当一个原件有同名引脚的时候，e   dit->part，可以用VBAT3_1,VBAT3_2来区别，避免出网表的时候报错。虽然最终他们连接的还是同一网络。

## 原理图检查的一般流程

- 软件检查，排除DRC，

- 如果有原版本就和原版对比

- 走心，假定自己是设计者，或者假定自己是一个信号，走一遍原理图

- 回忆这套原理图是否有特殊的设计需求。

# 二，使用allegro的一般流程

- 逻辑输入

- Layout设计

●准备设计中使用的焊盘和零件封装

●设置PCB板的必要约束：尺寸，层叠结构，允许/禁止布线区，定位孔等、

●导入网表

●进行布局布线前仿真，初步确定约束规则

●设置约束规则：电器约束，物理约束，空间距离约束

○线间距

○线宽

○过孔

○区域约束

○ 差分和等长

○阻抗

○走线长度范围

●手工或自动布局

●手工或自动布线

●布局布线后仿真

●完善设计

- 设计输出

### 判断走线宽度的依据：

图片中的宽度单位是毫米

### 钢网：

Solder mask:阻焊层，负片输出，板上显示的部分代表不铺铜，盖绿油

Paste mask :锡膏层，正片输出，板上显示的部分代表焊盘(但是由于有些人制作封装的时候不规范，不画锡膏层，导致出gerber出错，在出paste这一层的制版文件的时候要加上pin_top，或者pin_bottom)

### 丝印:

Ref des / silkscreen_top(bottom)

Package geometry/silkscreen_top(bottom)

Board geometry / silkscreen_top(bottom)

使用脚本录制功能省去基础设置和偏好设置

是否在出gerber，出坐标表，位号图的时候也可以这么做呢？

## 制版文件的输出

出钻孔图

钻孔图像是文字重合？

出钻孔文件

出位号图

出坐标表

出IPC网表

出gerber

# 三，对brd文件和gerber文件的最终检查

### 常规检查

#### 布局布线基本原则检查

#### 丝印检查

是否标明了版本号

是否标明二极管方向

是否标明下载接口

丝印是否排列整齐轻触

是否有方向不明的器件

多管脚芯片是否标明一脚

#### DBdoctor检查

#### 结构检查

例如定位孔和元件是否干涉。

#### 电器未连接

#### 死铜

#### DRC

#### Gerber检查：

执行IPC网表对比

是否有边框

是否有焊盘

钻孔文件是否有问题

如果遇到钻孔文件比例显示有问题，通常要在下图处设置一下。

CAM350显示rou钻孔的方法

是否添加Mark点

是否标明层叠顺序

### 产品特殊特性或客户特殊需求

定位孔位置是否有要求

接口位置，顺序

指示灯的位置

下载

板的颜色厚度是否有要求

板是否需要特殊

板是否需要特殊工艺

是否单面布板

# 四，未解决的问题：

- 想要将导入的DXF变为外框的时候报错：allegro shape line  width can't be change

用ZCOPY命令复制DXF的shape为outline，然而想要改变outline线宽的时候依然报错：allegro shape line  width can't be change

- 配置好的env文件会丢掉个人快捷键设置，原因未知。

- 出钻孔表的时候有的钻孔会重合，标题也会重合，就像在同一个位置有两个钻孔表一样

# 五，待整理的资料：

用组合件快速执行脚本

用命令行快速执行脚本