- OR CAD Capture使用的一般流程

当一个原件有同名引脚的时候，e   dit->part，可以用VBAT3_1,VBAT3_2来区别，避免出网表的时候报错。虽然最终他们连接的还是同一网络。

原理图检查的一般流程

- 软件检查，排除DRC，

- 如果有原版本就和原版对比

- 走心，假定自己是设计者，或者假定自己是一个信号，走一遍原理图

- 回忆这套原理图是否有特殊的设计需求。

出BOM

●注意要勾选  OPEN IN EXCEL

●注意格式和大小写：PCB footprint

●点击OK后会生成EXCEL文件。然后设置单元格格式和调整列宽度即可

●单元格格式中主要设置自动换行和边框

二，使用allegro的一般流程

- 逻辑输入

- Layout设计

●准备设计中使用的焊盘和零件封装

●设置PCB板的必要约束：尺寸，层叠结构，允许/禁止布线区，定位孔等、

●导入网表

●进行布局布线前仿真，初步确定约束规则

●设置约束规则：电器约束，物理约束，空间距离约束

○线间距

○线宽

○过孔

○区域约束

○ 差分和等长

○阻抗

○走线长度范围

●手工或自动布局

●手工或自动布线

●布局布线后仿真

●完善设计

- 设计输出

基本参数设置和偏好设置

有一种方法是将其他工程的设置导出，再导入自己的工程。导出的文件是.prm。用写字板打开可以看到许多参数设置。那么是否可以通过直接编写.prm文件完成参数设置呢？

另一个思路是利用录制功能录制手动设置参数的过程。

设置快捷键：

吴川斌的总结：

http://www.mr-wu.cn/cadence-allegro-pcb-tutorial-alias-and-funckey/

我对链接里的文章总结如下：

●快捷键查看：tool -> utilities -> aliases /function keys

●到用户环境变量中修改快捷键配置。其优先级高于系统环境变量

●找到用户环境变量的方法：echo $localenv

●alias 定义的快捷键在命令窗口需要回车，如果想用键盘快捷键需要功能键加字幕或者数字的组合，~   / C表示Ctrl ,S表示shift

●funckey可以定义单字母的快捷键。

●查看allegro中的相关命令：tool -> utilities -> keyboard commands

●修改完env文件不用重启allegro即可生效，在命令窗口输入：source -q $localenv/env

高亮显示和 高亮显示以及显示的颜色：

高亮的显示和取消用hilight和dehilight  ，选择方式可以有点击和框选，同时用find中的选项做筛选或全覆盖。

Assign color是特殊的hilight，用assign color之后可以直接选，不必hight了。

对齐：

在placement edit 模式下选中要进行对齐的所有器件（该模式下点击器件默认是move指令的状态，这一点还挺方便的）

然后在作为对齐基准的器件上右键，这样就可以出现align compoment命令了，选中它会以默认模式对齐器件，之后可以在option中选择其他对齐模式，

●无论切换哪种对齐模式，最初选做基准的器件位置不变。这也导致它无法像AD一样以两边的边界为基准平均对齐，只能以中心器件为基准平局对齐，但是要是偶数个器件没有中心器件呢？

●选中equal space的时候会计算出每个器件之间的间距显示在右侧文本框。

添加弧线：

https://wenku.baidu.com/view/0c7a8ecafc4ffe473368abe3.html

走线加泪滴

http://www.360doc.com/content/14/0206/09/6973384_350126543.shtml

设置约束规则：

差分：

判断走线宽度的依据：

图片中的宽度单位是毫米

布局的技巧：

多管脚芯片的布线技巧：

首先按照重要程度划分管脚：

供电

下载

复位

晶体

其他特殊功能引脚（例如：boot，擦除，唤醒，天线）

然后是一般功能的GPIO，通信接口之类的。

拉线的技巧：

我在笔的工程里看到了既可以动态避让又可以推挤线的铜皮，不知怎么设置的。

Allegro自动布线：

我一定要获得这个技能！！！

钢网：

Solder mask:阻焊层，负片输出，板上显示的部分代表不铺铜，盖绿油

Paste mask :锡膏层，正片输出，板上显示的部分代表焊盘(但是由于有些人制作封装的时候不规范，不画锡膏层，导致出gerber出错，在出paste这一层的制版文件的时候要加上pin_top，或者pin_bottom)

丝印:

Ref des / silkscreen_top(bottom)

Package geometry/silkscreen_top(bottom)

Board geometry / silkscreen_top(bottom)

使用脚本录制功能省去基础设置和偏好设置

是否在出gerber，出坐标表，位号图的时候也可以这么做呢？

制版文件的输出

出钻孔图

钻孔图像是文字重合？

出钻孔文件

出位号图

出坐标表

出IPC网表

出gerber

三，对brd文件和gerber文件的最终检查

常规检查

布局布线基本原则检查

EMC相关检查

芯片特殊特性检查：比如需要接地

丝印检查

是否标明了版本号

是否标明二极管方向

是否标明下载接口

丝印是否排列整齐轻触

是否有方向不明的器件

多管脚芯片是否标明一脚

DBdoctor检查

结构检查

例如定位孔和元件是否干涉。

电器未连接

死铜

DRC

Gerber检查：

执行IPC网表对比

是否有边框

是否有焊盘

钻孔文件是否有问题

如果遇到钻孔文件比例显示有问题，通常要在下图处设置一下。

CAM350显示rou钻孔的方法

是否添加Mark点

是否标明层叠顺序

产品特殊特性或客户特殊需求

定位孔位置是否有要求

接口位置，顺序

指示灯的位置

下载

板的颜色厚度是否有要求

板是否需要特殊

板是否需要特殊工艺

是否单面布板

四，未解决的问题：

- 想要将导入的DXF变为外框的时候报错：allegro shape line  width can't be change

用ZCOPY命令复制DXF的shape为outline，然而想要改变outline线宽的时候依然报错：allegro shape line  width can't be change

- 配置好的env文件会丢掉个人快捷键设置，原因未知。

- 出钻孔表的时候有的钻孔会重合，标题也会重合，就像在同一个位置有两个钻孔表一样

- 对于一个已经有参数设置和约束规则设置的工程，如何复位这些设置呢？

- 不知做了什么操作，损坏了一个文件。报错这个文件is corrupted ,it may be copy from a different arthicture   …….  Binary  file   .   不知怎么解决。如果在工作中这样损坏了文件可就悲剧了！！！

五，待整理的资料：

用组合件快速执行脚本

用命令行快速执行脚本

六，如何在别人工作的基础上改板